Opgave 1.

En spole med en L= 0,2 H og en ohmsk modstand på 25  er i serie med en modstand på 40

spole

R                 xL

R

U = 230 V

f = 50 Hz

Tegn vektordiagram

- Beregn kredsens impedans.

- Beregn strømmen i kredsen

- Beregn spændingen over den 40  modstand

samt spændingen over spolen.

- Beregn kredsens faseforskydningsvinkel

- Beregn kredsens S, P og Q

Opgave 2.

En modstand på 120  er i serie med en kondensator med en kapacitet på 31,83 F.

- Tegn vektordiagram

R

C

U = 230 V

f = 50 Hz

Beregn kapacitansen

- Beregn kredsens impedans

- Cos

- Det ohmske spændingsfald

- Det kapacitive spændingsfald

Opgave 3.

En spole med en ohmsk modstand på 80  og L = 0,2 H

er i serie med en kondensator på 50 F

Beregn:

spole

Rs                xL

C

U = 230 V

f = 50 Hz

tegn vektordiagram

- impedansen

- strømmen i kredsen

- spændingerne URs – UL – UC

- effekterne S-P-Q

- cos

Opgave 4.

En serieforbindelse bestående af en spole og en kondensator tilsluttes 230 V, 50 Hz.

L = 0,191 H, Rs = 85  og C = 100 F

Beregn:

- tegn vektordiagram

- URs – UL – UC og spændingen over spolen U spole

- Cos  - vinkel

- S – P - Q

Opgave 5.

En kondensator på 25 F og en modstand på

120  er parallelt forbundet.

C               R

U = 230 V

f = 50 Hz

Beregn:

a)	tegn vektordiagram

b)	impedansen

c)	den samlede strøm

d)	strømmen igennem kondensatoren - Ic

e)	strømmen igennem modstanden – Iv

f)	cos

Opgave 6.

En parallelforbindelse bestående af en modstand på 102  og en kondensator på 45 F er forbundet som vist på tegningen.

C               R

U = 230 V

f = 50 Hz

Beregn:

- tegn vektordiagram

- den samlede strøm

- faseforskydningsvinklen

- effekterne S – P – Q

Opgave 7.

Den samlede strøm i det viste kredsløb er på

4 A, og har en ohmsk modstand på 60

C               R

U = 230 V

f = 50 Hz

Beregn:

- tegn vektordiagram

- kondensatorens kapacitet i F

- strømmen i kondensatoren

- strømmen i modstanden

- faseforskydningsvinklen i kredsen.

Opgave 8.

En modstand R1 på 55 , er forbundet i serie med en kondensator på 37 F, og en spole med L = 270 mH og en ohmsk værdi på 45 .

Serieforbindelsen tilsluttes 200 Volt – 50 Hz

R1           XC

Rs                   XL

Beregn:

- tegn vektordiagram

- strømmen i kredsen

- spændingen over spolen

- cos

Opgave 9.

En spole med en selvinduktionskoefficient på 0,15H og en ohmsk modstand Rs på 25  Forbindes parallelt med en mod stand på 15 . Kredsen tilsluttes 230 V og 50 Hz

Beregn:

R

Rs

XL

Tegn vektordiagram over spolen

- Tegn vektordiagram over hele kredsen

- Den samlede strøm i kredsen

- cos

- Impedansen

- Beregn effekterne P – Q – S

Opgave 10.

En kondensator med en modstand Xc = 15

parallelforbindes til en spole med en ohmsk modstand på 7  og en XL = 10

Kredsen forbindes til 30 V og 50 Hz

Rs

XL

Xc

Beregn:

- tegn vektordiagram for hele kredsen

- spolens impedans

- cos  for spolen

- den samlede strøm i kredsen

- impedansen

- cos