GRUPPEPROJEKT

Projekt Parcelhuset

Fra plantegning til fagligt begrundet elinstallation

| Gruppe | Bolig | Produkt |
| --- | --- | --- |
| 2 elever | Mindst 130 m² | PowerPoint |

OPGAVE I skal planlægge elinstallationen i et parcelhus, som om I var elektrikere med ansvar for løsningen.

Start her

1.  Find en plantegning Huset skal være mindst 130 m². Rum, mål og boligareal skal kunne læses.

2.  Beskriv kunden Aftal antal beboere, brug af rummene og særlige ønsker til lys, betjening og brugsmateriel.

3.  Markér installationen Indtegn stikkontakter, lampeudtag, betjeningssteder, tavle og relevante ledningsveje på en kopi af plantegningen.

4.  Fordel arbejdet Begge elever skal arbejde med plan, kilder og faglige valg. Begge medlemmer skal kunne forklare hele projektet.

Krav til huset og jeres materiale

Plantegningen skal have tydelige rum, mål og angivet boligareal.

Installationerne skal være realistiske for huset og den valgte kunde.

Alle symboler, gruppenavne og markeringer skal kunne læses under fremlæggelsen.

Det skal I aflevere

| Leverance | Minimumskrav |
| --- | --- |
| PowerPoint | Her samler I hele projektet |
| Plantegning | Tydelige installationssymboler og relevante udsnit. |
| Teknisk dokumentation | Gruppeliste, tavleprincip og mindst én kontrolleret beregning. |
| Kilder | Regler, standarder, vejledninger og fabrikantdata knyttet til de konkrete valg. |

POWERPOINT

Byg præsentationen i denne rækkefølge

Brug planen som tjekliste. I må samle eller dele enkelte punkter, men alle faglige dele skal med.

| Indhold | Det skal kunne ses |
| --- | --- |
| Projekt og kunde | Forside, plantegning, kilde, areal, rum og kundens behov. |
| Punkter og betjening | Stikkontakter, lampeudtag, betjeningssteder og tændingssystemer. |
| Grupper og tavle | Gruppeliste, fordeling, tavleplacering, mærkning og opbygning. |
| Beskyttelse og særlige områder | RCD, overstrømsbeskyttelse, jording, potentialudligning, bad og udendørs. Dimensionering er vigtigt! |
| Ledningsvalg og beregning | Installationsmåde, belastning, tværsnit og spændingsfald. Dimensionering af vigtigt! |
| Udtrukket emne | Undersøgelse, anvendelse på huset og faglig vurdering. |
| Konklusion | Er løsningen sikker, funktionel og fagligt forsvarlig? |
| Kilder | Præcise kilder til de regler og data, I har brugt. |

HUSK Brug korte tekster. Vis plantegning, diagrammer, gruppeliste og beregning. Skriv kilden på den slide, hvor kravet anvendes - ikke kun på sidste slide.

FAGLIG KVALITET

Begrund hvert vigtigt valg

Et svar som kun siger 'fordi reglerne siger det' er ikke tilstrækkeligt. Brug denne rækkefølge:

1.  Beskriv valget Hvad vil I installere, og hvor skal det placeres?

2.  Knyt det til huset Hvilket rum, behov eller problem løser valget?

3.  Find kilden Henvis præcist til bekendtgørelse, standard eller fabrikantens anvisning.

4.  Forklar kravet Skriv med egne ord, hvad kravet betyder for installationen.

5.  Konkludér Forklar, hvorfor løsningen er sikker, anvendelig og dokumenterbar.

FAGLIGT KRAV Skeln mellem lovkrav, standardkrav, fabrikantkrav, branchepraksis og jeres egen anbefaling. Brug især installationsbekendtgørelsen, DS/HD 60364-serien og relevante fabrikantvejledninger.

Teknisk tjekliste

| Kontrollér | Spørgsmål I skal kunne besvare |
| --- | --- |
| Punkter og betjening | Passer antal, placering og funktion til rummets areal og forventede brug? |
| Grupper, tavle og beskyttelse | Er fordelingen logisk, og hænger belastning, leder og beskyttelsesudstyr sammen? |
| Jording | Hvilken forudsætning bruger I, og hvad skal forbindes eller udlignes? |
| Bad og udendørs | Er område, placering og kapslingsklasse vurderet korrekt? |
| Ledningsvalg og beregning | Har I vist data, installationsmåde, længde, tværsnit, enheder og konklusion? |
| Dokumentation | Kan en anden elektriker forstå tegning, grupper og tekniske valg? Husk, at brug relevante programmer, herunder PC-Schematic og Panel Builder. |

Fremlæggelse og aflevering

Alle grupper laver ét samlet PowerPoint og forbereder, at kunne snakke om alle samtlige emner, som de kobler op til deres parcelhus. Når der skal fremlægges, er det kun ÉT emnde, som der trækkes. De ovenstående emner, som der kan trækkes: Regler og Standarder, Bad (Kapslingsklasser), Jording og potentialudligning, tænding systemer, gruppetavlen, dimensionering. I skal altså både have en komplet installationstegning, teoretisk afsnit, som bliver understøttet, af teori, regler og standarder.

Anbefalet fremlæggelse: 4-5 minutter og derefter 1-2 minutters spørgsmål

Begge elever skal tale og kunne svare på spørgsmål til hele projektet – begge elever skal snakke

Aflever én samlet PowerPoint pr. gruppe på Learn.

Bedømmelse og vurdering

Det er en helhedsvurdering; samarbejde, arbejdsmoral, PowerPoint og fremlæggelse, der ligger til grund for den konstruktive feedback. Der gives ikke en talmæssig karakter. Vurdering vægter på standpunktskarakter.